Chào bạn, tôi đã sẵn sàng cung cấp cho bạn nội dung chi tiết cho ngày học đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một nền tảng vững chắc về cấu trúc và hoạt động của máy tính.

Ngày 1: Sơ đồ chi tiết của một máy tính (Nền tảng)

Trọng tâm: Hiểu được tổ chức cấp cao của một máy tính và chu kỳ hoạt động cơ bản của nó. Đây là ngày để có được "bức tranh toàn cảnh".

Các Khái Niệm Cốt Lõi

Dưới đây là bản tóm tắt các khái niệm chính bạn cần nắm vững trong ngày hôm nay, dựa trên yêu cầu của bạn và nội dung từ sách giáo khoa của Stallings.

1. Phân biệt Kiến trúc (Architecture) và Tổ chức (Organization) máy tính

Đây là hai khái niệm nền tảng nhưng thường bị nhầm lẫn.

- Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Liên quan đến những thuộc tính của một hệ thống mà người lập trình có thể thấy được. Đây là những gì ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực thi logic của một chương trình.

  - Ví dụ: Tập lệnh (instruction set), số bit dùng để biểu diễn các kiểu dữ liệu khác nhau (ví dụ: số, ký tự), cơ chế I/O, các kỹ thuật định địa chỉ bộ nhớ.

  - Tóm lại: Kiến trúc là câu trả lời cho câu hỏi "Máy tính làm gì?" (What).

- Tổ chức máy tính (Computer Organization): Liên quan đến cách các thành phần phần cứng được kết nối và hoạt động với nhau để hiện thực hóa kiến trúc đó. Những chi tiết này thường không hiện rõ với người lập trình.

  - Ví dụ: Các tín hiệu điều khiển, giao diện giữa máy tính và các thiết bị ngoại vi, công nghệ bộ nhớ được sử dụng.

  - Tóm lại: Tổ chức là câu trả lời cho câu hỏi "Máy tính làm điều đó như thế nào?" (How).

Ví dụ एनालॉजी: Kiến trúc nói rằng máy tính phải có một lệnh nhân. Tổ chức sẽ quyết định liệu lệnh nhân đó sẽ được thực hiện bởi một đơn vị phần cứng chuyên dụng cho phép nhân hay sẽ được thực hiện bằng cách lặp đi lặp lại thao tác cộng bởi một đơn vị tính toán chung.

2. Bốn Chức năng Cơ bản của Máy tính

Bất kể phức tạp đến đâu, mọi máy tính đều thực hiện bốn chức năng cơ bản này:

- Xử lý dữ liệu (Data Processing): Thực hiện các phép toán (số học, logic) trên dữ liệu để tạo ra kết quả mong muốn.

- Lưu trữ dữ liệu (Data Storage): Lưu trữ dữ liệu tạm thời (trong bộ nhớ chính) và lâu dài (trên các thiết bị lưu trữ). Dữ liệu này bao gồm cả chương trình và các file dữ liệu.

- Di chuyển dữ liệu (Data Movement): Vận chuyển dữ liệu giữa máy tính và thế giới bên ngoài thông qua các thiết bị Nhập/Xuất (I/O) và các kênh truyền thông.

- Điều khiển (Control): Điều phối ba chức năng trên. Một đơn vị điều khiển sẽ quản lý các tài nguyên của máy tính và ra lệnh cho các bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ.

3. Kiến trúc Von Neumann và Khái niệm Chương trình được lưu trữ

- Kiến trúc Von Neumann: Được đề xuất bởi nhà toán học John von Neumann, đây là mô hình kiến trúc nền tảng cho hầu hết các máy tính hiện đại ngày nay. Các đặc điểm chính bao gồm:

  - Dữ liệu và lệnh (chương trình) được lưu trữ trong cùng một bộ nhớ đọc-ghi.

  - Nội dung của bộ nhớ này có thể được truy cập theo địa chỉ, không phụ thuộc vào loại dữ liệu đang được lưu trữ.

  - Việc thực thi diễn ra tuần tự (trừ khi có lệnh thay đổi luồng) từ lệnh này đến lệnh kế tiếp.

- Khái niệm chương trình được lưu trữ (Stored-Program Concept): Đây là ý tưởng cốt lõi. Thay vì phải đi dây lại phần cứng để thực hiện một tác vụ khác nhau, chương trình (một chuỗi các lệnh) được lưu trữ trong bộ nhớ. CPU có thể đọc các lệnh này từ bộ nhớ và thực thi chúng. Điều này tạo ra sự linh hoạt vô cùng lớn, cho phép máy tính thực hiện vô số tác vụ khác nhau chỉ bằng cách thay đổi chương trình đang được lưu trữ.

4. Các Thành phần Cấu trúc Chính

Một máy tính theo mô hình Von Neumann được cấu thành từ các khối chính sau:

- CPU (Central Processing Unit - Đơn vị xử lý trung tâm): "Bộ não" của máy tính. CPU chịu trách nhiệm thực thi các lệnh của chương trình. Bên trong CPU lại có các thành phần chính như:

  - Control Unit (CU - Khối điều khiển): Điều khiển hoạt động của CPU và do đó là của cả máy tính.

  - Arithmetic and Logic Unit (ALU - Khối số học và logic): Thực hiện các chức năng xử lý dữ liệu của máy tính.

  - Registers (Thanh ghi): Cung cấp nơi lưu trữ tạm thời bên trong CPU.

- Bộ nhớ chính (Main Memory): Lưu trữ dữ liệu và chương trình. Bộ nhớ này thường là loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) và có tính khả biến (dữ liệu sẽ mất khi mất điện).

- I/O (Input/Output - Nhập/Xuất): Di chuyển dữ liệu giữa máy tính và môi trường bên ngoài (ví dụ: màn hình, bàn phím, ổ cứng, mạng).

- Kết nối hệ thống (System Interconnection / System Bus): Cung cấp cơ chế giao tiếp giữa CPU, bộ nhớ chính và I/O. Bus hệ thống là một tập hợp các đường dây điện tử để truyền tín hiệu.

5. Chu kỳ Lệnh Cơ bản (Instruction Cycle)

Đây là quá trình cơ bản mà CPU lặp đi lặp lại để thực thi một chương trình. Chu kỳ này gồm hai bước chính:

- Chu kỳ Tìm nạp (Fetch Cycle):

  - CPU đọc (fetch) một lệnh từ địa chỉ trong bộ nhớ được chỉ định bởi thanh ghi Program Counter (PC).

  - Sau khi lệnh được nạp vào thanh ghi lệnh (Instruction Register - IR), PC sẽ được tăng lên để trỏ đến lệnh kế tiếp.

- Chu kỳ Thực thi (Execute Cycle):

  - CPU giải mã lệnh trong IR và thực hiện hành động được yêu cầu.

  - Các hành động này có thể là:

    - CPU-Memory: Truyền dữ liệu từ CPU đến bộ nhớ hoặc ngược lại.

    - CPU-I/O: Truyền dữ liệu từ CPU đến một mô-đun I/O hoặc ngược lại.

    - Data Processing: CPU thực hiện một phép toán số học hoặc logic trên dữ liệu.

    - Control: Lệnh có thể thay đổi chuỗi thực thi (ví dụ: lệnh nhảy - jump).

6. Vai trò của Ngắt (Interrupts)

- Ngắt là một cơ chế cho phép các mô-đun khác (ví dụ: I/O, bộ nhớ) làm gián đoạn chuỗi thực thi bình thường của CPU.

- Tại sao cần ngắt? Hầu hết các thiết bị I/O đều chậm hơn rất nhiều so với CPU. Nếu không có ngắt, CPU sẽ phải ở trong trạng thái chờ đợi (idle) cho đến khi thiết bị I/O sẵn sàng, gây lãng phí tài nguyên nghiêm trọng.

- Cơ chế hoạt động:

  - Khi một thiết bị I/O hoàn thành một tác vụ, nó sẽ gửi một tín hiệu ngắt đến CPU.

  - CPU sẽ hoàn thành lệnh hiện tại đang thực thi.

  - CPU tạm dừng chương trình hiện tại (lưu lại trạng thái của nó, ví dụ như giá trị của PC và các thanh ghi) và chuyển sang thực thi một chương trình đặc biệt gọi là trình xử lý ngắt (interrupt handler) để phục vụ thiết bị đã gửi tín hiệu.

  - Sau khi trình xử lý ngắt hoàn tất, CPU sẽ khôi phục lại trạng thái của chương trình đã bị tạm dừng và tiếp tục thực thi nó.

- Lợi ích: Ngắt giúp cải thiện đáng kể hiệu quả xử lý bằng cách cho phép CPU thực hiện các công việc khác trong khi một thiết bị I/O đang hoạt động.

Các Sơ đồ Chính cần Nắm vững

Bạn hãy tập trung vào việc hiểu và ghi nhớ các sơ đồ này. Chúng tóm tắt các khái niệm cốt lõi một cách trực quan.

1. Hình 1.1 (Stallings) - Cấu trúc cấp cao của máy tính

- Mô tả: Sơ đồ này (tương tự hình bạn cung cấp) cho thấy bốn thành phần chính: CPU, Main Memory, Input/Output và System Interconnection (Bus).

- Ý nghĩa: Đây là "bản đồ" tổng thể nhất của một máy tính. Nó cho thấy:

  - CPU là trung tâm xử lý.

  - CPU giao tiếp với Bộ nhớ chính (để lấy lệnh và dữ liệu) và các mô-đun I/O (để giao tiếp với thế giới bên ngoài).

  - Tất cả sự giao tiếp này đều diễn ra thông qua một con đường chung là Bus hệ thống.

2. Hình 3.3 (Stallings) - Chu kỳ Lệnh Cơ bản

- Mô tả: Sơ đồ này (tương tự hình bạn cung cấp) là một biểu đồ luồng đơn giản mô tả chu trình Fetch -> Execute.

- Ý nghĩa: Đây là "nhịp đập" của CPU. Hãy vẽ lại và ghi nhớ các bước:

  - Start: Bắt đầu chu trình.

  - Fetch Next Instruction: CPU nạp lệnh tiếp theo từ bộ nhớ.

  - Execute Instruction: CPU thực thi lệnh vừa nạp.

  - Halt: Nếu có lệnh dừng, máy tính sẽ dừng lại. Nếu không, chu trình sẽ lặp lại.

  - Sơ đồ đầy đủ hơn (như Hình 3.5 trong sách) sẽ có thêm bước kiểm tra ngắt sau mỗi lần thực thi.

3. Hình 3.7 (Stallings) - Luồng điều khiển chương trình (Có và không có Ngắt)

- Mô tả: Sơ đồ này (tương tự hình bạn cung cấp) so sánh hai kịch bản:

  - Không có Ngắt (a): CPU phải dành thời gian chờ đợi (idle) cho đến khi hoạt động I/O hoàn tất trước khi có thể tiếp tục. Phần lớn thời gian của CPU bị lãng phí.

  - Có Ngắt (b): Khi một chương trình người dùng yêu cầu một thao tác I/O, CPU không cần phải chờ. Nó có thể chuyển sang thực thi một công việc khác (ví dụ: chương trình B). Khi thiết bị I/O hoàn thành, nó sẽ gửi tín hiệu ngắt, CPU tạm dừng công việc hiện tại để xử lý ngắt, và sau đó quay lại.

- Ý nghĩa: Sơ đồ này giải thích một cách trực quan tại sao ngắt lại quan trọng và làm tăng hiệu suất của hệ thống lên rất nhiều.

Hoạt động Học tập

- Đọc lại các tóm tắt ở trên: Đảm bảo bạn hiểu rõ từng khái niệm.

- Xem lướt Chương 1 & 3 của Stallings: Tập trung vào các tiêu đề, các từ khóa in đậm và các sơ đồ. Việc này giúp bạn củng cố "bức tranh toàn cảnh" và vị trí của các khái niệm trong sách.

- Bắt đầu xây dựng Bảng thuật ngữ song ngữ:

| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc máy tính | Computer Architecture | Các thuộc tính người lập trình thấy được (Tập lệnh, kiểu dữ liệu...) |
| Tổ chức máy tính | Computer Organization | Cách các thành phần được kết nối và hoạt động (Tín hiệu điều khiển...) |
| Đơn vị xử lý trung tâm | Central Processing Unit (CPU) | "Bộ não" của máy tính, thực thi lệnh |
| Bộ nhớ chính | Main Memory | Lưu trữ chương trình và dữ liệu đang hoạt động, thường là RAM |
| Nhập/Xuất | Input/Output (I/O) | Giao tiếp với thiết bị ngoại vi |
| Kết nối hệ thống / Bus | System Interconnection / Bus | Đường truyền dữ liệu giữa các thành phần |
| Kiến trúc Von Neumann | Von Neumann Architecture | Mô hình máy tính với chương trình và dữ liệu trong cùng bộ nhớ |
| Chương trình được lưu trữ | Stored-Program Concept | Ý tưởng lưu lệnh trong bộ nhớ để thực thi |
| Chu kỳ lệnh | Instruction Cycle | Quá trình lặp đi lặp lại của CPU (Fetch-Execute) |
| Chu kỳ tìm nạp | Fetch Cycle | Giai đoạn CPU lấy lệnh từ bộ nhớ |
| Chu kỳ thực thi | Execute Cycle | Giai đoạn CPU thi hành lệnh |
| Ngắt | Interrupt | Tín hiệu làm gián đoạn CPU để xử lý một sự kiện |
| Thanh ghi | Register | Vùng nhớ tốc độ cao bên trong CPU |
| Bộ đếm chương trình | Program Counter (PC) | Thanh ghi chứa địa chỉ của lệnh kế tiếp sẽ được thực thi |
| Thanh ghi lệnh | Instruction Register (IR) | Thanh ghi chứa lệnh vừa được nạp về |

Câu hỏi Tự kiểm tra

Có thể vẽ lại chu kỳ lệnh cơ bản từ trí nhớ và giải thích những gì xảy ra trong các giai đoạn tìm nạp và thực thi không?

Gợi ý trả lời:

- Vẽ lại sơ đồ:

  - Bắt đầu (Start) -> Hộp "Fetch Instruction" -> Hộp "Execute Instruction" -> Quay lại hộp "Fetch Instruction".

  - (Phiên bản nâng cao hơn sẽ có một bước kiểm tra ngắt sau "Execute Instruction").

- Giải thích giai đoạn Tìm nạp (Fetch):

  - "CPU cần biết phải làm gì tiếp theo. Nó nhìn vào thanh ghi Program Counter (PC) để lấy địa chỉ của lệnh tiếp theo trong bộ nhớ."

  - "CPU gửi địa chỉ này qua bus đến bộ nhớ chính."

  - "Bộ nhớ chính đọc lệnh tại địa chỉ đó và gửi ngược lại cho CPU."

  - "CPU nhận lệnh và lưu nó vào Thanh ghi lệnh (Instruction Register - IR)."

  - "Cuối cùng, CPU tăng giá trị của PC lên để nó trỏ sẵn đến lệnh kế tiếp cho chu kỳ sau."

- Giải thích giai đoạn Thực thi (Execute):

  - "CPU nhìn vào lệnh đang nằm trong IR và giải mã nó để biết phải làm gì."

  - "Dựa trên lệnh đó, CPU sẽ thực hiện một trong các loại hành động: tính toán một phép toán trong ALU, di chuyển dữ liệu giữa CPU và bộ nhớ, di chuyển dữ liệu giữa CPU và một thiết bị I/O, hoặc thay đổi luồng chương trình bằng cách cập nhật PC tới một địa chỉ mới (lệnh nhảy)."

Chúc bạn học tốt ngày đầu tiên! Hãy nắm thật vững những khái niệm và sơ đồ này vì chúng là nền móng cho tất cả các chủ đề sau này.